UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Engenharia Ambiental e Urbana

ESTU024-17 – Análise de Sistemas e Modelagem Ambiental

Prof. Humberto de Paiva Junior

Modelagem de Emissões Veiculares em Rotas de Frete Urbano

Uma abordagem baseada em microssimulação com SUMO

Santo André, SP — 2025

# Resumo

O presente trabalho propõe e implementa um modelo de microssimulação de tráfego para avaliar e comparar as emissões de poluentes atmosféricos geradas por uma frota de caminhões em três rotas alternativas entre um Centro de Distribuição (ponto A) e um cliente (ponto B). Utilizando o software SUMO (Simulation of Urban MObility), de código aberto e paradigma Baseado em Agentes (ABM), foram simulados quatro cenários distintos, variando o tipo de via (urbana, arterial e rodovia) e o padrão de emissão do veículo (Euro III e Euro IV). Os resultados apontam que a rota urbana mais curta apresenta menor emissão total de CO2, porém com emissões de HC e PMx significativamente superiores quando se utiliza tecnologia Euro III, reforçando a importância de análises multicriterio para a tomada de decisão em logística sustentável.

Palavras-chave:

Emissões veiculares; Microssimulação de tráfego; SUMO; Logística urbana sustentável; Modelagem Baseada em Agentes; Pesquisa Operacional.

# 1. Introdução

## 1.1 Contextualização e Motivação

O transporte de cargas em áreas urbanas representa uma das principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos nas cidades brasileiras. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2023), o setor de transporte responde por mais de 70% das emissões de monóxido de carbono (CO) e cerca de 40% dos óxidos de nitrogênio (NOx) na Região Metropolitana de São Paulo. Nesse contexto, caminhões e veículos de carga pesada apresentam fator de emissão significativamente superior ao de veículos de passeio, especialmente em condições de tráfego urbano congestionado.

A escolha da rota de entrega é um dos principais instrumentos de gestão ambiental disponíveis às empresas de frete. Uma rota mais curta em distância não é necessariamente a que gera menor impacto ambiental: fatores como congestionamento, paradas em semáforos, declividade e tipo de pavimento influenciam diretamente o perfil de aceleração e frenagem dos veículos, e consequentemente suas emissões instantâneas.

A modelagem computacional oferece uma abordagem sistemática e reprodutível para avaliar esses cenários antes da tomada de decisão operacional, permitindo simular condições de tráfego e calcular as emissões resultantes com base em modelos físicos validados.

## 1.2 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um modelo de microssimulação de tráfego para comparar as emissões de poluentes atmosféricos em diferentes rotas de frete urbano, identificando a alternativa de menor impacto ambiental.

Objetivos Específicos:

- Modelar uma rede viária fictícia representativa com três rotas alternativas de tipologias distintas;

- Simular o tráfego de uma frota de cinco caminhões em quatro cenários combinando tipo de rota e padrão de emissão do veículo;

- Quantificar as emissões de CO2, CO, HC, NOx, PMx e consumo de combustível para cada cenário;

- Comparar os resultados em perspectiva multicriterio, discutindo os trade-offs entre distância percorrida, tempo de viagem e emissões por poluente.

## 1.3 Justificativa e Inserção na Disciplina

Este trabalho se insere na Aula 07 — Interfaces da disciplina ESTU024-17, que apresentou os principais paradigmas de modelagem ambiental e urbana e os softwares correspondentes. O SUMO foi explicitamente citado como ferramenta de microssimulação de tráfego baseada em agentes, capaz de calcular emissões veiculares ao longo de trajetos. A aplicação ao problema de minimização de emissões em rotas de frete articula o paradigma ABM (cada veículo como agente) com a lógica da Pesquisa Operacional (PO) na busca pela rota ótima — combinação destacada na aula como transversal às áreas de Mobilidade Urbana e Planejamento.

# 2. Referencial Teórico

## 2.1 Paradigmas de Modelagem Aplicados

A modelagem de emissões em sistemas de transporte urbano pode ser abordada sob diferentes paradigmas (FORD, 2010; BARNSLEY, 2007). Neste trabalho, dois paradigmas são centrais: a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Pesquisa Operacional (PO).

Na ABM, cada veículo da simulação é um agente autônomo dotado de atributos (tipo, velocidade, padrão de emissão) e regras de comportamento (seguir o veículo à frente, respeitar semáforos, calcular rota). O comportamento global do sistema — o nível de congestionamento, os padrões de aceleração e frenagem, e consequentemente as emissões — emerge das interações entre esses agentes individuais e a infraestrutura viária (MACAL; NORTH, 2010; KRAJZEWICZ et al., 2012).

A PO fornece a estrutura formal para a otimização de decisões: dado um conjunto de rotas alternativas, restrições operacionais e uma função objetivo (minimização das emissões totais), qual a alocação ótima de frota? (HILLIER; LIEBERMAN, 2010). Neste trabalho, a PO orienta a comparação entre os cenários simulados pelo ABM.

## 2.2 Emissões Veiculares e o Modelo HBEFA

O cálculo das emissões veiculares neste trabalho utiliza o modelo HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport), versão 3.3, implementado internamente no SUMO. O HBEFA define fatores de emissão por tipo de veículo, padrão de controle de emissões (Euro III, Euro IV, etc.) e condição de operação (velocidade média, situação de tráfego).

O SUMO computa, a cada passo de tempo de 1 segundo, a emissão instantânea de cada poluente em g/s como função da velocidade e aceleração instantâneas do veículo, conforme a equação geral:

E(t) = f (v(t), a(t), Tipo_Veículo, Tipo_Via)

onde v(t) é a velocidade instantânea em m/s e a(t) é a aceleração em m/s². Esta abordagem, conhecida como microssimulação de emissões, é considerada mais precisa do que modelos baseados em velocidade média, pois captura os efeitos transientes de aceleração e frenagem — especialmente relevantes em ambientes urbanos congestionados.

Os padrões de emissão modelados foram o Euro IV (classe HBEFA3/HDV_D_EU4), correspondente à frota mais moderna de caminhões diesel, e o Euro III (HBEFA3/HDV_D_EU3), representando frotas mais antigas ainda em operação no Brasil. O Euro IV impõe limites significativamente mais restritivos de NOx e material particulado em comparação ao Euro III.

## 2.3 O Software SUMO

O SUMO (Simulation of Urban MObility) é um simulador de tráfego de código aberto desenvolvido pelo Instituto de Transportes do Centro Aeroespacial Alemão (DLR). Lançado em 2001 e continuamente atualizado, o SUMO é amplamente utilizado em pesquisas de engenharia de tráfego, mobilidade elétrica e emissões veiculares (KRAJZEWICZ et al., 2012; LOPEZ et al., 2018).

O SUMO opera em nível microscópico: cada veículo segue o modelo de seguimento de veículos de Krauss, que regula aceleração e frenagem com base na distância ao veículo à frente e na velocidade desejada. A rede viária é definida por nós e arestas com atributos de número de faixas, velocidade máxima e prioridade, e compilada pela ferramenta netconvert.

Para o cálculo de emissões, o SUMO integra o módulo SUMO-EMISSIONS, que, a cada passo de tempo, consulta os fatores HBEFA para o tipo de veículo e calcula as emissões instantâneas dos principais poluentes: CO2, CO, HC, NOx, PMx e consumo de combustível.

# 3. Metodologia

## 3.1 Visão Geral do Método

O trabalho seguiu o fluxo metodológico característico de projetos de modelagem e simulação ambiental: (1) definição do problema e dos cenários; (2) construção do modelo (rede viária e veículos); (3) execução das simulações; (4) extração e análise dos resultados.

## 3.2 Topologia da Rede Viária

Foi construída uma rede viária fictícia representando as três tipologias de via mais comuns no transporte urbano de cargas: via urbana local, via arterial e rodovia. A rede contém cinco nós e seis arestas, conforme descrito a seguir:

Nós da rede:

- Nó A (Origem): Centro de Distribuição, coordenadas (0, 0);

- Nó B (Destino): cliente, coordenadas (5.000, 0);

- Nó N1: interseção com semáforo na via urbana, coordenadas (2.500, 0);

- Nó N2: interseção sem semáforo na via arterial, coordenadas (2.500, -1.500);

- Nó N3: interseção sem semáforo na rodovia, coordenadas (2.500, -3.000).

Arestas da rede:

- Rota 1 (via_1A + via_1B): via urbana, 5,0 km, 50 km/h, 1 faixa, com semáforo em N1;

- Rota 2 (via_2A + via_2B): via arterial, ~7,0 km, 70 km/h, 2 faixas, sem semáforo;

- Rota 3 (via_3A + via_3B): rodovia, ~9,0 km, 100 km/h, 2 faixas, sem semáforo.

O semáforo no nó N1 foi configurado com ciclo de 60 segundos em verde, 5 segundos em amarelo e 40 segundos em vermelho, simulando o congestionamento típico de vias urbanas centrais.

A rede foi definida em arquivos XML de entrada (nos.nod.xml, arestas.edg.xml, conexoes.con.xml, semaforos.tll.xml) e compilada pelo utilitário netconvert do SUMO, gerando o arquivo de rede rede_frete.net.xml, o único formato aceito pelo simulador.

## 3.3 Definição dos Veículos e Cenários

Foram modelados dois tipos de veículo, representando um caminhão de carga urbano (tipo toco, 8 m de comprimento, 2,5 m de largura) com dois padrões de controle de emissões:

- caminhao_euro4: classe HBEFA3/HDV_D_EU4, velocidade máxima 90 km/h, aceleração máxima 1,5 m/s²;

- caminhao_euro3: classe HBEFA3/HDV_D_EU3, mesmas características físicas, padrão de emissão mais antigo.

Cada cenário despachou cinco caminhões com intervalo de 60 segundos entre partidas, totalizando 20 veículos simulados (5 por cenário x 4 cenários). Os quatro cenários foram:

| Cenário | Rota | Veículo | Distância | Vel. Máx. | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Urbana | Caminhão Euro IV | 5,0 km | 50 km/h | Sim |
| B | Arterial | Caminhão Euro IV | ~7,0 km | 70 km/h | Não |
| C | Rodovia | Caminhão Euro IV | ~9,0 km | 100 km/h | Não |
| D | Urbana | Caminhão Euro III | 5,0 km | 50 km/h | Sim |

Tabela 1 — Caracterização dos quatro cenários de simulação.

## 3.4 Configuração da Simulação

Cada cenário foi executado em arquivo de configuração SUMO independente (.sumocfg), com duração de 3.600 segundos (1 hora), passo de tempo de 1 segundo e saídas configuradas para registrar: (a) emissões por veículo por passo de tempo (emission-output), (b) informações de viagem por veículo (tripinfo-output) e (c) estatísticas agregadas da simulação (summary-output).

As simulações foram executadas em modo headless (sem interface gráfica) via linha de comando, garantindo reprodutibilidade. Os resultados foram processados com script Python utilizando as bibliotecas xml.etree.ElementTree, pandas e matplotlib.

# 4. Desenvolvimento

## 4.1 Implementação da Rede no SUMO

A construção da rede partiu da definição dos arquivos-fonte XML, seguindo a hierarquia de arquivos do SUMO. O arquivo nos.nod.xml define as coordenadas e tipos das junções; o arestas.edg.xml especifica as propriedades de cada via (velocidade, número de faixas, classes de veículos permitidas); o conexoes.con.xml estabelece quais faixas se conectam em cada junção, garantindo que as três rotas operem como corredores independentes sem conexões cruzadas indesejadas; e o semaforos.tll.xml define o ciclo do controlador semafórico do nó N1.

A compilação via netconvert foi validada e resultou em uma rede com 5 junções, 6 arestas, 1 semáforo e limites de velocidade por curva aplicados automaticamente pelo compilador (aviso de redução de velocidade na curva da via_3A para via_3B, de 27,78 para 24,14 m/s em razão do raio de curvatura de 2,77 m).

## 4.2 Parametrização dos Veículos e Rotas

Os arquivos de rota foram separados por cenário, evitando o aviso de ordenação temporal que ocorre quando múltiplos grupos de veículos com tempos de partida coincidentes constam no mesmo arquivo. Cada arquivo rotas_cenario_X.rou.xml contém a definição dos dois tipos de veículo (para reutilização), as três definições de rota e os cinco veículos do cenário correspondente, ordenados por tempo de partida crescente.

O modelo de seguimento de veículos utilizado foi o padrão do SUMO (Krauss), com parâmetro sigma de 0,5 (fator de imperfeição do condutor) e tau de 1,5 segundos (tempo de reação), valores conservadores adequados para caminhões pesados.

## 4.3 Execução das Simulações

As quatro simulações foram executadas sequencialmente com o comando sumo -c configs/simulacao_cenario_X.sumocfg. Cada simulação processou 3.600 passos de tempo em menos de 1 segundo de tempo computacional (fator de tempo real superior a 30.000x), demonstrando a eficiência computacional da microssimulação para redes de pequeno porte.

Todos os quatro cenários concluíram com sucesso, inserindo os 5 veículos previstos em cada simulação, sem veículos em espera ou com erros de roteamento ao final.

## 4.4 Extração e Processamento dos Resultados

O script Python analisar_emissoes.py percorreu os arquivos XML de emissão, somando os valores instantâneos de cada poluente para cada veículo ao longo de toda a simulação. Os valores gerados pelo SUMO estão na unidade g/s por passo de tempo de 1 segundo, equivalentes a gramas por passo. A soma total representa as emissões acumuladas da frota completa (5 veículos) durante a rota inteira.

Os resultados foram exportados em formato CSV e visualizados em gráficos de barras comparativos, permitindo a análise simultânea de múltiplos poluentes.

# 5. Resultados e Discussão

## 5.1 Resultados das Simulações

A Tabela 2 apresenta os resultados consolidados das emissões totais para os quatro cenários simulados, representando a frota completa de cinco caminhões ao longo de cada rota.

| Cenário | CO₂ (kg) | CO (g) | HC (g) | NOx (g) | PMx (g) | Combustível (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Urbana (Euro IV) | 25.598 | 30.457 | 769 | 164.258 | 588 | 8.051 |
| B – Arterial (Euro IV) | 28.664 | 30.783 | 800 | 176.911 | 555 | 9.016 |
| C – Rodovia (Euro IV) | 37.403 | 37.768 | 1.001 | 225.749 | 647 | 11.765 |
| D – Urbana (Euro III) | 25.302 | 29.905 | 6.367 | 201.286 | 3.477 | 7.959 |

Tabela 2 — Emissões totais por cenário (5 caminhões, rota completa). Valores em kg para CO2 e combustível, em g para os demais poluentes.

## 5.2 Análise por Poluente

### 5.2.1 Dióxido de Carbono (CO2) e Consumo de Combustível

O cenário D (Urbana, Euro III) apresentou o menor CO2 total (25.302 kg), seguido pelo cenário A (Urbana, Euro IV, 25.598 kg). O cenário C (Rodovia) gerou as maiores emissões de CO2 (37.403 kg), aproximadamente 47% a mais que o cenário D.

Este resultado é contraditório à hipótese inicial de que vias de fluxo livre gerariam menos emissões. A explicação está na distância percorrida: a rota em rodovia é ~80% mais longa (9 km vs 5 km), e embora a velocidade média seja maior e o número de paradas seja menor, o maior percurso resulta em maior consumo total de combustível e consequentemente mais CO2. A emissão de CO2 é diretamente proporcional ao consumo de combustível diesel, independente do regime de operação.

### 5.2.2 Hidrocarbonetos (HC) e Material Particulado (PMx)

Os resultados de HC e PMx revelam a dimensão mais crítica da comparação entre padrões de emissão. O cenário D (Euro III) emitiu 6.367 g de HC, contra apenas 769 g do cenário A (mesmo trajeto, Euro IV) — diferença de 728%. Para PMx, a diferença é ainda mais expressiva: 3.477 g no Euro III contra 588 g no Euro IV, uma elevação de 491%.

Estes resultados demonstram que a modernização da frota representa um benefício ambiental muito mais significativo para poluentes locais (HC e PMx) do que para CO2. O material particulado é especialmente relevante do ponto de vista de saúde pública, sendo associado a doenças respiratórias e cardiovasculares em populações urbanas.

### 5.2.3 Óxidos de Nitrogênio (NOx)

Para NOx, o cenário A (Urbana, Euro IV) apresentou as menores emissões (164.258 g), enquanto o cenário C (Rodovia, Euro IV) registrou as maiores entre os veículos Euro IV (225.749 g). O cenário D (Urbana, Euro III) emitiu 201.286 g de NOx, valor intermediário que reflete o padrão de emissão menos eficiente compensado parcialmente pela menor distância.

## 5.3 Análise Multicriterio e Ranking

A avaliação ambiental de rotas de frete é essencialmente um problema multicriterio: diferentes poluentes têm diferentes impactos ambientais e de saúde pública. A Tabela 3 apresenta o ranking de cada cenário por poluente.

| Cenário | Rank CO₂ | Rank NOx | Rank HC | Rank PMx | Rank Geral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Urbana (Euro IV) | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° |
| B – Arterial (Euro IV) | 3° | 2° | 3° | 1° | 2°-3° |
| C – Rodovia (Euro IV) | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° |
| D – Urbana (Euro III) | 1° | 3° | 1° | 4° | Misto |

Tabela 3 — Ranking multicriterio por poluente (1° = menor emissão).

A análise evidencia que nenhum cenário domina todos os critérios simultaneamente. O cenário A (Urbana, Euro IV) apresenta o melhor desempenho para NOx e performance sólida para CO2 e HC, sendo a opção mais equilibrada do ponto de vista ambiental. O cenário C (Rodovia) é claramente o pior em todos os critérios, descartando a intuição comum de que vias expressas são mais ecológicas para cargas.

O cenário D (Urbana, Euro III) ilustra o trade-off entre escolha de rota e modernização da frota: mesmo sendo a rota com menor CO2 absoluto, os valores extremos de HC (728% acima do Euro IV equivalente) e PMx (491% acima) o tornam inaceitável do ponto de vista de qualidade do ar urbana.

## 5.4 Discussão e Implicações Práticas

Os resultados sustentam três recomendações práticas para empresas de frete urbano: (1) evitar rotas urbanas com alto volume de semáforos e paradas não reduz necessariamente as emissões de CO2, mas pode aumentar NOx por ciclos de aceleração mais frequentes; (2) a substituição de frotas Euro III por Euro IV representa ganhos ambientais muito superiores à otimização de rota para HC e PMx; e (3) a distância percorrida é o principal determinante das emissões de CO2, independente do tipo de via, reforçando a importância de modelos de roteirização que minimizem o percurso total (VRP — Vehicle Routing Problem).

Do ponto de vista metodológico, o trabalho demonstra a viabilidade do SUMO como ferramenta de apoio à decisão em logística ambiental, com a vantagem de ser gratuito, baseado em padrões abertos e integrado a modelos de emissão consolidados como o HBEFA.

# 6. Conclusão

Este trabalho desenvolveu um modelo de microssimulação de tráfego para avaliar as emissões de poluentes em rotas alternativas de frete urbano, utilizando o software SUMO com o modelo de emissão HBEFA 3.3. Os quatro cenários simulados produziram resultados quantitativos robustos que permitem rejeitar a hipótese simplista de que a rota mais rápida ou mais curta é sempre a mais sustentável.

A principal conclusão é que a escolha ambiental ótima depende do poluente prioritário: para CO2 e consumo de combustível, a rota urbana mais curta (Cenário A) é preferível; para NOx, a mesma rota também lidera; mas para HC e PMx, o fator determinante é o padrão tecnológico da frota (Euro III vs Euro IV), não a escolha da rota.

O modelo desenvolvido pode ser estendido para cenários mais complexos, incluindo variações de horário (pico vs. fora-pico), diferentes densidades de tráfego de fundo, introdução de veículos elétricos e integração com modelos de otimização de roteirização (VRP), estabelecendo uma ponte entre a simulação ABM e a Pesquisa Operacional — conforme o paradigma transversal discutido na Aula 07 da disciplina.

# Referências Bibliográficas

BARNSLEY, M. J. Environmental Modeling: A Practical Introduction. Boca Raton: CRC Press, 2007.

CETESB. Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 2023. São Paulo: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2023. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/ar/publicacoes-relatorios/. Acesso em: abr. 2025.

FORD, A. Modeling the Environment. 2. ed. Washington: Island Press, 2010.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introduction to Operations Research. 9. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

KRAJZEWICZ, D. et al. Recent Development and Applications of SUMO — Simulation of Urban MObility. International Journal On Advances in Systems and Measurements, v. 5, n. 3-4, p. 128-138, 2012.

LOPEZ, P. A. et al. Microscopic Traffic Simulation using SUMO. In: IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 2018, Maui. Proceedings... IEEE, 2018. p. 2575-2582.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modelling and simulation. Journal of Simulation, v. 4, n. 3, p. 151-162, 2010.

PAIVA JUNIOR, H. Aula 07 — Interfaces: Paradigmas dos Softwares, Softwares Ambientais e Urbanos. ESTU024-17 — Análise de Sistemas e Modelagem Ambiental. Santo André: UFABC, 2023.

SUMO. SUMO Documentation. Eclipse Foundation, 2024. Disponível em: https://sumo.dlr.de/docs/. Acesso em: abr. 2025.

UMWELTBUNDESAMT. HBEFA 3.3 — Handbook Emission Factors for Road Transport. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2017. Disponível em: https://www.hbefa.net/. Acesso em: abr. 2025.